ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за  JНОП

чишћење,  фасаде, консолидације и заштите фасаде СНП-а

број: 30/2021

| Ред.бр. | назив | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зграда СНП налази се у старом језгру Новог Сада, које је утврђено за просторну културно-историјску целину ("Службени гласник РС", бр. 7/2008). |  |  |  |  |  |
| A | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа скеле око целог објекта, у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2.00м висине поставити радне платформе од челичног перфорираног лима. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Користи се за све време трајања радова. |  |  |  |  |  |
|  | Омогућити несметано функционисање улаза/излаза за време извођења радова монтирањем заштитних непромочивих платформи изнад улаза. |  |  |  |  |  |
|  | спољна скела висине 20-45м |  |  |  |  |  |
|  | У цени скеле је и поправка оштећења насталих услед учвршћења скеле за објекат као и уређење терена и довођење у првобитно стање. |  |  |  |  |  |
|  | Радови се могу изводити и са висећих платформи, ако је употреба цевне скеле отежана или нерационална. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 са надвишењем 1м | 8550 м² |  |  |  |  |
| 2 | Привремена демонтажа рекламних ознака од разапетог платна на фасади и склањање за време чишћења и консолидације фасаде. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |
|  | Величина 500x700цм | 3 ком |  |  |  |  |
|  | Величина 900x900цм | 1 ком |  |  |  |  |
| 3 | Заштита постојећих уређаја и опреме који се не демонтирају |  |  |  |  |  |
|  | У ставку спада заштита декоративне расвете, камера за видео надзор са видно вођеном инсталацијом и сл. Такође спада и заштита прозора од онечишћења и продора средстава за чишћење у унутрашњост објекта. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком |  |  |  |  |  |
|  | Камере видео надзора | 15 ком |  |  |  |  |
|  | Спољне зидне светиљке | 14 ком |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| Б | РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ |  |  |  |  |  |
|  | Општи услови за примену средстава на чишћењу и заштити камене фасаде. |  |  |  |  |  |
|  | За технологију чишћења и примене хемијских средстава израђен је Елаборат о спроведеним истраживачким радовима на дијагностици стања и утврђивању препорука за избор метода и средстава за чишћење, консолидацију и заштиту фасаде зграде Српског народног позоришта у Новом Саду, од стране Технолошког факултета, Универзитета у Новом Саду, а који је део Тендерске документације. |  |  |  |  |  |
|  | Елаборатом се дошло до закључака који су поступци и хемијски материјали најпогоднији за третман на каменој фасади, који не оштећују структуру камена, не изазивају промене у боји и не загађују животну средину. |  |  |  |  |  |
|  | С обзиром да се ради о објекту од великог културног значаја у тендеру су примењена хемијска средства која су Елаборатом вреднована као најприхватљивија. |  |  |  |  |  |
|  | Понуђач може употребити хемијска средства из своје технологије под условом да прође процес вредновања од стране Технолошког факултета у Новом Саду кроз комплетан поступак као у Елаборату и који ће бити упоредив са резултатима у Елаборату и чиме ће се доказати да су средства одговарајућа. |  |  |  |  |  |
| 1 | Отклањање графита и фасадне боје средством Easy-оff према упутству произвођача Urban Hygiene, Englesка или одговарајуће. |  |  |  |  |  |
|  | Површина урачуната процентуално у односу на целу фасаду |  |  |  |  |  |
|  | 1% фасаде | 100 м² |  |  |  |  |
| 2 | Чишћење комплетне фасаде парочистачем |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење извршити алкализованом воденом паром, pH≈8. |  |  |  |  |  |
|  | Температура водене паре 148ºC (притисак паре 4,50 bara). |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по м2 развијене површине фасаде са соклом и поклопном плочом назидка. Отвори се не одбијају а уложине, профилације и денивелације не додају. |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење око спољних уређаја на фасади, громобрана, расветних тела, каблова, спојева са прозором и сл. извршити пажљиво да не дође до оштећења истих. Свако оштећење извођач је дужан отклонити о свом трошку. |  |  |  |  |  |
|  | У саставу ставке је и привремено затварање фуга да водена пара не уђе у простор између камене вуне и плоча. |  |  |  |  |  |
|  | Količina 100% fasade | 9580 м² |  |  |  |  |
| 3 | Чишћење фасаде са жутим флекама |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење извршити наношењем сунђером сапуна типа Kiehl Li-Eh произвођача Hugi, Немачка или одговарајуће, у раствору са водом 1:3 према упутству произвођача. |  |  |  |  |  |
|  | Затим се врши чишћење и испирање сапунице парочистачем према опису из претходне ставке. |  |  |  |  |  |
|  | 10% фасаде | 958 м² |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| В | РАДОВИ НА КОНСОЛИДАЦИЈИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена или само уградња недостајућих камених плоча. |  |  |  |  |  |
|  | Подразумева демонтажу поломљених или оштећених плоча и постављање нових са качењем на дистанцере или лепљењем у лепак или малтер према ситуацији. |  |  |  |  |  |
|  | У количини су и делови који су нестручно репарирани. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун м2 камених плоча |  |  |  |  |  |
|  | Зидови | 20 м² |  |  |  |  |
|  | Степениште (чело и газиште) | 15 м² |  |  |  |  |
| 2 | Консолидација пукотина фасадних плоча |  |  |  |  |  |
|  | Извршити детаљно чишћење пукотина са убризгавањем средства за консолидацију KSE 500 Е, према упутству произвођача Remmers, Немачка или одговарајуће. Након сушења површину брусити и полирати. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 консолидованих плоча |  |  |  |  |  |
|  | 5% фасаде | 500 м² |  |  |  |  |
| 3 | Наношење премазног средства за хидрофобизацију фасаде FUNCOSIL FC, произвођач Remmers, Немачка или одговарајуће, у доњим деловима фасаде у висини 3,00м које има и антиграфитну функцију, четком у једном слоју. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 фасаде без одбитка отвора и додавања профилација и денивелација |  |  |  |  |  |
|  | Средством се премазују и делови подложни подливању воде | 1500 м² |  |  |  |  |
|  | Наношење заштитног средства преко фасаде изнад делова који се премазују Funcosilom, за дуготрајно самочишћење фасаде типа NANOFAS, према упутству произвођача HGP Нови Сад, или одговарајуће, спреј техником у два слоја. |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 фасаде без одбитка отвора и додавања профилација и денивелација | 9021,61 м² |  |  |  |  |
|  | РАДОВИ НА КОНСОЛИДАЦИЈИ УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| Д | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Лабораторијска провера средстава за чишћење у релевантним установама по налогу конзерваторског надзора |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ком | 4 ком |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| А | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| Б | РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ |  |  |  |  |  |
| В | РАДОВИ НА КОНСОЛИДАЦИЈИ |  |  |  |  |  |
| Д | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Уколико понуђач понуди „или одговарајућa“ средства дужан је да, уз понуду, достави писмени доказ од Технолошког факултета у Новом Саду да је понуђена техника или средство одговарајућа захтеваној техници или средствима наведеним у Техничкој спецификацији. Уколико понуђач не докаже да је понуђена метода или средство одговарајуће захтеваном,  Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.