СПЕЦИФИКАЦИЈА

ВИДЕО ОПРЕМА за продукциони центар

ЈНОП 15/2021

| Ред.бр | Назив | Количина | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MFT фотоапарат / камера са могућношћу измене објектива, намењена за фотографисање и видео снимање | 1 | Тип: Мirrorless, са измењивим објективом Прихват за објективе: MFT (Micro Four Thirds) Материјал: легура магнезијума Заштита - од прскања, прашине и смрзавања Максимална тежина (са батеријом и меморијском картицом) - не већа од 800g Сензор: Величина - Four Thirds (17.3 х 13mm) Резолуција - минимум 5184х3888 (20Mpix) Однос страница - 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 Тип - CMOS Процесор - Venus Engine Простор боја - sRGB, Adobe RGB Слика: ISO - Auto, 200-25600 Баланс беле боје - прилагодљив, 5 корисничких подешавања Стабилизација слике - у уређају, померањем сензора (sensor-shift), мин. 6 отвора бленде, стабилизација у 5 оса Формат датотека: RAW, JPEG Изоштравање: Аутоматски фокус - детекцијом контраста, више површина слике, централно, селективно (једна тачка), праћење, једноструко, континуирано, детекција лица, приказ фокуса на оптичком тражилу, лампа за помоћ при фокусирању Ручни фокус - додиром екрана Број тачака за фокусирање - 225 Екран: Величина - минимум 7,62cm (3”) Резолуција - 1.840.000 тачака Тип - TFT LCD, осетљив на додир, приказ уживо, могућност ротације по две осе Тражило: Тип - електронско (OLED) Покривање - 100% слике Резолуција - 3.680.000 тачака Подешавање диоптрије - -4 до +3 Фотографија: Затварач - механички (1/8000s), електронски (1/16000s), електронска предња завеса (1/2000s) Минимална брзина окидања - 60 s Максимална брзина окидања - 1/8000 s Начини експозиције - програмирано, фиксирано време експозиције, фиксиран отвор бленде, ручни режим Блиц (бљескалица) - подршка за екстерни блиц (hot shoe), синхронизација на 1/250s Могућности фотографисања - једна фотографија, континуирано фотографисање, focus bracketing, одбројавање (тајмер) Мерење експозиције - вишеструко, средишње, најистакнутији део слике, тачкасто Континуирано фотографисање - минимум 12 слика у секунди Видео снимање: Формат - MPEG-4, H.264, H.265 Време видео снимања - НЕОГРАНИЧЕНО Начини видео снимања (интерно, на меморијску картицу): H.265/MOV 4:2:0 10-Bit 6K Anamorphic (4992 x 3774) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [200 Mb/s] 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 50p [200 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 to 200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:0 8-Bit 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 23.976p/24.00p/29.97p/50p/59.94p [100 to 150 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 150 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 to 150 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 Mb/s] H.265/MP4 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [72 to 100 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p [100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [20 to 28 Mb/s] Видео енкодирање - NTSC, PAL Екстерно снимање (преко HDMI) - 4:2:2 10-bit Микрофон - унутар тела (стерео), прикључак за екстерни микрофон (стерео) Уграђен звучник - моно Складиштење фотографија и снимака: Два лежишта за SD/SDHC/SDXC (UHS-II компатибилне) меморијске картице Начини снимања – снимање на картицу по избору, симултано снимање на обе картице, релејно непрекидно снимање (A-Б-А-Б-...) Видео пренос уживо: ДА, преко WiFi мреже, минималне резолуције 1920х1080, 60 слика у секунди, уз пренос звука Прикључци: Пренос података - USB 3.2 Пуњење преко USB прикључка - ДА HDMI - ДА, пуне величине Слушалице - ДА Бежична мрежа (WiFi) - 802.11ac + Bluetooth 4.2 LE Даљинска команда - ДА (кабл или преко паметног телефона) |
| 2. | MFT објектив жижне даљине 14-140mm | 1 | Прихват: Micro Four Thirds Тип: Зум објектив Жижна даљина: 14-140mm Максимални отвор бленде: F3.5 (14mm) - F5.6 (140mm) Минимални отвор бленде: 22mm Изоштравање: Аутоматско и ручно, минимална раздаљина за изоштравање - 30cm. Тих ауто-фокус за видео снимање. Контрола: Два прстена за ручну контролу - изоштравање и зум (жижна даљина) Стабилизација слике: Оптичка, са уграђеним прекидачем на телу објектива Заштита: Од прашине, смрзавања и влаге Тежина: не већа од 300g Опрема: Поклопац објектива, зонерица (сенило), задњи поклопац објектива, торбица за складиштење Навој за филтере: 58mm |
| 3. | MFT објектив жижне даљине 12-35mm, са константним минималним отвором бленде F2.8 | 1 | Прихват: Micro Four Thirds Тип: Зум објектив за слабо осветљење, широки угао Жижна даљина: 12-35mm Отвор бленде: Фиксни, на целом опсегу, F2.8 Минимални отвор бленде: 22mm Изоштравање: Аутоматско и ручно, минимална раздаљина за изоштравање - 25cm. Тих ауто-фокус за видео снимање. Контрола: Два прстена за ручну контролу - изоштравање и зум (жижна даљина) Стабилизација слике: Оптичка, са уграђеним прекидачем на телу објектива Заштита: Од прашине, смрзавања и влаге Тежина: не већа од 350g Опрема: Поклопац објектива, зонерица (сенило), задњи поклопац објектива, торбица за складиштење Навој за филтере: 58mm |
| 4. | MFT објектив жижне даљине 35-100mm, са константним минималним отвором бленде F2.8 | 1 | Прихват: Micro Four Thirds Тип: Зум објектив за слабо осветљење, телеобјектив Жижна даљина: 35-100mm Отвор бленде: Фиксни, на целом опсегу, F2.8 Минимални отвор бленде: 22mm Изоштравање: Аутоматско и ручно, минимална раздаљина за изоштравање - 25cm. Тих ауто-фокус за видео снимање. Контрола: Два прстена за ручну контролу - изоштравање и зум (жижна даљина) Стабилизација слике: Оптичка, са уграђеним прекидачем на телу објектива Заштита: Од прашине, смрзавања и влаге Тежина: не већа од 400g Опрема: Поклопац објектива, зонерица (сенило), задњи поклопац објектива, торбица за складиштење Навој за филтере: 58mm |

Опрема мора бити нова – некоришћена!

Испорука на адресу Купца – Позоришни трг 1, Нови Сад