#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

за  JНОП

инструменти за оркестар УЈ Опера

број: 14/2024

| Ред.бр | назив | Количина у комадима |
| --- | --- | --- |
| 1 | violina kopija na Guarneri del Gesu 1743 - Carrodus. Duzina korpusa - 354mm Sirina korpusa gorni deo - 166mm Sredni deo - 108mm Donji deo - 205mm Rastojanije izmedzu efova - 41,5mm Duzina efova- 76 Menzura 191mm Sirina puza - 40mm Duzina puza - 110mm Zadnja daska je iz celog dela i sa iskoseni plamen od levo ka desno. Ili odgovarajuće | 1 |
| 2 | violina personalni model 2023 Duzina korpusa - prednja daska 352mm Zadnja daska 353mm Sirina korpusa gorni deo - 164mm Sredni deo - 109mm Donji deo - 205mm Rastojanije izmedzu efova - 41mm Duzina efova- 73 Menzura 191mm Sirina puza - 41mm Duzina puza - 108mm Zadnja daska je iz celog dela tangencijalnog preseka ili odgovarajuća. | 1 |
| 3 | violina personalni model 2023 Duzina korpusa - 352mm Sirina korpusa gorni deo - 164mm Sredni deo - 109mm Donji deo - 204mm Rastojanije izmedzu efova - 41mm Duzina efova- 72 Menzura 195mm Sirina puza - 41mm Duzina puza - 108mm Zadnja daska je iz dva dela i sa iskosenim plamenom na gore Ili odgovarajuće | 1 |
| 4 | Gudala Codabow ( 24 komada ) made in USA, Master Made Carbon Marquise line: |  |
|  | - za violinu Model GS | 17 |
|  | - za violu Model GS | 7 |
| 5 | Tašne za konrtrabass Boston CB-844 x 3, CB-834 x 1, professional. Postava minimum 30mm, balističko platno ojačano karbonskim vlaknima. CB tašna ili odgovarajuća | 4 |
| 6 | Podmetač za violinu Pirastro Korfker Rest – Luna, karbonski podmetač 32g, u setu sa rezervnim delovima. Podmetač Pirastro ili odgovarajući | 4 |

Виолине ручни рад, професионални ниво - у сету са професионалним кофером.

Виолине морају бити доступне на пробу у времену од минимум седам дана од дана отварања понуда.

Сваки од инструмената мора да поседује сертификат „пасош“ са подацима градитеља и порекла дрвета, серијски број и годину производње.

Понуђач мора бити директан дистрибутер за тражене артикле, односно да поседује сертификат од дистрибутера за регион- Codabow USA, Ebersberger bow instruments, Thomas Stohr Cello…

Испорука се врши на адресу наручиоца- Позоришни трг 1, Нови сад

Рок испоруке за инструменте је максимално 30 дана од дана потписивања уговора, а за гудала је максимално 10 дана од дана потписивања уговора.