#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

за  ЈНОП

ЦНЦ машина

број: 17/2024

| Ред.бр | назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦНЦ машина следећих карактеристика: - Радна површина X осе и Y осе- 1500х3000мм - Снага ласера- 300W - Брзина гравирања 1-1000мм/s - Хлађење- индустријски чилер CW6000 - Линеарне вођице- 15мм (X оса и Y оса) - Мотор за кретање- Степ мотор 86 - Softver- Rdworks - Контролер- Ruida 6332 - Компресор за ваздух- укључен - Вентилација- 550W - Дебљина сечења- 1-20мм (у зависности од материјала) - Тачност позиционирања- ≤0,09мм - Дебљина сечења метала- 1-1,5мм - Додатни гас- OXYGEN - Димензије машине 3180х2200х1050мм Ласерски зрак уз помоћ огледала и сочива ефикасно преноси и фокусира сноп за успешно гравирање и сечење различитих врста материјала као што су дрво, медијапан, шперплоча, лесонит, плексиглас, кожа, картон, гума, мермер, огледало, обојени метали и друго. | 1 |

Напомена: артикал из спецификације мора бити нов и некоришћен.

Испорука се врши на адресу купца (Ђорђа Рајковића 5, Н. Сад- СНП радионице) у року од највише 25 дана од дана потписивања уговора , а о трошку продавца.