#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

за  ЈНОП

опрема за сцену

број: 36/2024

| Редни број | Опис тражене ставке | Јединица мере | Количина | Модел и произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извор светла у видео пројектору треба да је ласер комбинација два плава и једног црвеног ласерског модула чиме се проширује репродукцију распона боја. Вишеструки ласерски модули треба да су опремљени са више диода. У случају квара покварена диода се аутоматски преспоји како би се пројекција наставила без прекида са неприметним губитком осветљености чиме је обезбеђена редунданција система. У случајевима кад се пројекција не сме прекинути треба да постоји backup улазно подешавање када се емитује исти сигнал на примарне и секдундарне улазне прикључне конекције како би се у случају прекида примарног сигнала аутоматски прешло на репродукцију са секундарног прикључка без затамњена пројекционе површине. Радни век ласерског извора је 20000 сати без одржавања. Пројектор користи 3-Chip DLP технологију за пројекцију величине панела 24.4мм. Пројектор треба да поседује херметички затворени DMD чип, заштићени ласерски погон и одвојени системи за течно хлађење без филтера за сваки извор светлости да би задовољио најстроже индустријске стандарде за заштиту од прашине. Пројектор је предвиђен за рад 24/7. Тражена резолуција видео пројектора је WUXGA (1920x1200 пиксела). Пројектор има могућност промене формата пројектоване слике (aspect ratio) 16:10, 16:9 и 4:3. Пројектор подржава обраду улазног некомпресованог сигнал 4К резолуције без додатних спољних конвертора чинећи пројекцију са 4К сигналима једноставном и ефикасном. Минимални осветљај коју видео пројектор треба да испуњава је 32000 лумена у центру према интернатционалном стандарду за мерење осветљаја ISO/IEC 21118: 2020. Однос центра и угла зоне рефлексије светлости од сваког огледала DMD чип износи минимално 90%. Видео пројектор мора имати могућност измењивих објектива. Померање сочива и подешавање зума је подржано путем даљинског управљача или апликације. Преко апликације за паметне уређаје је могућа контрола пројектора са подешавањем сочива, промену тест шаблона-патерна и подешавање фокуса помоћу камере паметног уређаја. Видео пројектор мора имати могућност рада у било ком положају (оријентацији) од 360 степени. Динамички контраст пројектора (full On/full Off) износи 20.000:1. Минимални број потребних улазних прикључака пројектора је HDMI x1 (CEC подржан, компатибилан са HDCP2.2, Deep Color, 4K/60p улазни сигнал), DVI-D x1, BNC(3G/HD-SDI) x1, Digital Link (компатибилан са HDBaseT технологијом) x1, RJ-45 x1 мрежна конекција и конектор USB-A x1 за опционо прикључење бежичног USB модула-донгле. Кад се прикључи USB модул-донгла преко скенираног QR Code на информационом монитору пројектора је омогућено брзо и лако повезивање на пројектор бежичним путем. Пројектор треба да поседује слот за прикључење додатне прикључне плоче са различитим интерфејсом. Контрола видео пројектора је могућа преко RS-232 или IP протокола путем мреже. Због позоришних представа максимални ниво буке коју видео пројектор производи не може прелазити 46dB у Quiet моду. Подржан 3D садржај. Пројектор треба да поседује ефикасан дизајн циркулисања расхладне течности директно до модула извора светлости чиме се спречава повећање температуре унутар пројектора кад се врши пројекција високог осветљења. Пројектор треба да поседује монитор са информација на којем се приказује информације као што су температура, напон, радни сати и улазни сигнали у реалном времену. У случају да дође до грешке пројектора на монитору се приказује број грешке ради лакше идентификације проблема. Пројектор треба да поседује функцију геометријског подешавањем, чиме се могу исправити различита врсте изобличења на пројекционој површини преко даљинског управљача без потребе за повезивањем са рачунаром. Уз подржано одржавање односа ширине и висине слике (aspect ratio) и независне функције подешавања угла поједностављена је корекција изобличења слике. Уз закривљену корекцију је подржано да се пројектује природна слика без изобличења на закривљене или цилиндричне површине као што су стубови, степеништа или закривљени зидови што је често захтеванa функционалност на сцени позоришта. Подржана је репродукцика мреже-патерна преко пројектоване слике чиме је омогућено да се лакше и тачније преобликују изобличене области подешавањем положаја контролних тачака пресека линија или хоризонатлних односно вертикалних линија. Пројектор треба да подржава функцију Edge Blending, калибрацију боја и осветљења за пројекције са више пројектора. Пројектор треба да има могућност мониторинга и надзора садржаја улазног сигнала преко веб претраживача кад је повезан на мрежу. Максимална потрошња у нормалном режиму рада до 2500W. Захтевана радна температура пројектора у опсегу 0–45°C. Максимална тежина пројектора до 70кг ради лакшег манипулисања са пројектором за извођење пројекција на захтеване сценографске елементе. Захтевано напајање 230V/50Hz. | ком | 2 |  |
| 2 | Испорука фиксног објектива компатибилног са пројектором из позиције 1 пројекционог односа 0.69:1 (16:10 aspect ratio) | ком | 2 |  |
| 3 | Испорука моторизованог објектива компатибилног са пројектором из позиције 1 минималног пројекционог односа 1.7–2.40:1 (16:10 aspect ratio) или шире за који минимални моторизовани lens shift пројектора по вертикали износи +/-55% и хоризонтали +/-20%. | ком | 2 |  |
| 4 | Испорука моторизованог објектива компатибилног са пројектором из позиције 1 минималног пројекционог односа 2.40–4.60:1 (16:10 aspect ratio) или шире за који минимални моторизовани lens shift пројектора по вертикали износи +/-55% и хоризонтали +/-20%. | ком | 2 |  |
| 5 | Кофер за транспорт пројектора и сочива са унутрашном заштитом од оштећења при транспорту | ком | 2 |  |
| 6 | Испорука медија сервера са 4 x DP излаза са софтвером у конфигурацији Xeon процесор, 48GB RAM и 7,5TB SSD меморије, са гафичком картицом Nvidia Quadro RTX A4000. Улазна картица са два улаза HDMI2.0 / DP1.2 која подржава 4К/120 fps. Укључена 8-канална аудио картица. Доступан додатни улазни слот за убацивање још једне картице по избору. Сервер користе најновије хардверске компоненте за максималну стабилност и перформансе. Дизајниран за рад 24/7. Подржано до 8К и више некомпримованих видео репродукција при 60fps за високу резолуцију и најбољи квалитет. За апликације са великом брзином кадрова, некомпримовани садржај се такође може користити до 240fps. Сваки излаз се може појединачно искривити (warped) и мешати (blended) и омогућава мешовите поставке резолуције. Могућност израде контролне апликације по жељи корисника. Подржава прилагодљив контролни оквир који омогућава креирање наменских корисничких интерфејса и логику интеракције кроз везе компоненти визуелне контроле. Вишекорисничка контрола, програмирање временске линије. 10-битно процесуирање боја и вишеструки прегледи. Неограничен број слојева и ефеката. Подржава 3D рендеровање у реалном времену, састављање, савијање и уређивање са увозом вишеструких фајлова објеката и приказа камере за мапирање пројекција на произвољне облике, површине и објекте. Испоручити са USB кључем-донглом за откључавање функција софтвера на рачунару. | ком | 1 |  |
| 7 | HDBaseT/HDMI видео матрица у конфигурацији 4x4. Прикључни интерфејс улазни конектор 4xHDMI, излазни конектори 4xHDBaseT (RJ45) и 4xHDMI и 4x аудио излаза. Подржана брзина преноса 18Gpbs, резолуције 4K60(YUV 4:4:4). Пренос сигнала резолуције 4K60 на растојање 120м односно 1080p на растојање 150м. Подржан HDCP2.2, HDCP, HDR10+, EDID и CEC. Подржано скалирање сигнала са 4К на 1080p резолуцију. Контрола преко тастера на предњој плочи, IR даљинског управљача, RS-232, LAN или WebGUI. Укључена 4xHDBaseT (RJ45) пријемника. Предвиђен за смештај у рек роман 19“, висине 1 унит. | ком | 1 |  |
| 8 | Пројекционо платно за предњу и задњу пројекцију димензије 16x10m. Платно је предвиђено за edge blеnding за пројекције са више пројектора. Захтевани gain платна износи 0,5-0,6. Максимална тежина платна 450g/m2. На врху платна се налазе ринглице са тракама за везивање платна на цев на сваких 20cm, са стране ринглице на сваких 100cm за затезања платна са стране, а на доњем делу платна џеп 10cm за смештај тешког ланца или цеви за затезање платна. Усклађено са ватроотпорним М2 стандардом. Испоручити ватроотпорни сертификат за понуђено пројекционо платно. | ком | 1 |  |
| 9 | Пројекционо платно за предњу и задњу пројекцију димензије 14x7m. Платно је предвиђено за edge blеnding за пројекције са више пројектора. Захтевани gain платна износи 0,5-0,6. Максимална тежина платна 450g/m2. На врху платна се налазе ринглице са тракама за везивање платна на цев на сваких 20cm, са стране ринглице на сваких 100cm за затезања платна са стране, а на доњем делу платна џеп 10cm за смештај тешког ланца или цеви за затезање платна. Усклађено са ватроотпорним М2 стандардом. Испоручити ватроотпорни сертификат за понуђено пројекционо платно. | ком | 1 |  |
| 10 | Рек за аудио и видео опрему са електроенергетским разводом за сигурно укључење система | ком | 1 |  |
| 11 | Каблови и конектори за повезивање видео система | ком | 1 |  |
| 12 | Преносни рачунар - лаптоп у минималној конфигурацији процесор i7,16GB RAM меморије, 512GB SSD меморија, укључен оперативни систем Win11Pro | ком | 1 |  |
| 13 | Услугу програмирања медија сервера са пројекторима за пројекцију слике на сцени позоришта | ком | 1 |  |
| 14 | Обука корисника за рад са медија сервером | ком | 1 |  |
| 15 | Монтажа, подешавање и пуштање система у рад | ком | 1 |  |

Уз понуду је обавезно доставити техничку спецификацију произвођача опреме којом се потврђују тражене карактеристике, која може бити и на енглеском језику.

Напомена: артикли из спецификације морају бити нови и некоришћени.

Испорука се врши на адресу купца (Позоришни трг 1, Н. Сад- СНП) у року од највише 60 дана од дана потписивања уговора , а о трошку продавца.

Рок за монтажу је максимално 10 дана од дана позива Наручиоца за монтажу