ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА за ЈНОП 23/2025- замена и инсталација бочних цугова на сцени “Пера Добриновић“

| рб | опис | јм | кол |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Elektromotorna povlaka minimalnih karakteristika za scenografiju kojom se omogućava jednostavna postavka, manipulacija i upravljanje scenografskim elementima sa hodom od minimum 11m i korisne nosivosti na elektromotornoj povlaci koja je rešetkastog oblika konstrukciji koja nosi scenografske elemente minimum 200kg SWL (safe working load), snaga asinhronog motora minimum 0,75 kW, napajanje 3-fazno 400 VAC/50Hz, uz dostavljeni proračuna opterećenja elektromotorne povlake po sajli. Deo za namotavanje sajli se zasniva na 2-linijskom disk bubnju gde se svako uže namotava u zasebnom prostoru disk bubnja. Nazivna brzina u opsegu: 0,16 m/s ÷ 0,24 m/s (1.400 o/min), brzina elektromotorne povlake treba da bude varijabilna u zahtjevanom opsegu sa mogućnošću odstupanja od +/-10%. Broj sajli kačenja: 2 x Ø6mm Maksimalno ubrzanje/usporenje pri punom opterećenju 1,5 m/s2. Dve nezavisne sigurnosne kočione jedinice, obe sa sistemom za otpuštanje, obe na strani motora, 180 VDC. Elektromotorna povlaka treba da ima dva enkodera inkrementalni i absolutni. Uključen enkoder za praćenje brzine, visine i monitoring opterećenja preko senzora. Senzor opterećenja treba da bude integrisan u blok glave koturače. Kako si se obezbedilo precizno očitavanje opterećenja primenjenog na dizalicu tokom punog hoda. Ograničenje za podizanje/spuštanje: sa 2 prekidača u donjoj i gornjoj zoni. Remenica za sakupljanje i skretanje užadi iz jedinice za namotavanje (2-linijski) sa senzorom opterećenja i sa stezaljkama za pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju. Poseduje priključnu interfejs kutiju za povezivanje sa kontrolom tablom. U kompletu sa priborom za ugradnju. Kategorija: M3 – ISO 4301/1 Usklađenost sa evropskom direktivom o mašinama EN 17206 i Machinery Directive 2006/42/EC. Neophodno je dobiti saglasnost od strane investitora za tačke kačenja elektromotornih povlaka. Ukupno se isporučuje 6 elektromotornih povlaka različitih dužina rešetkaste konstrukcije. Dužine rešetkaste konstrukcije izrađene od kružnog profila Ø50mm uz odstupanje +/-10% : 2 komad od 4m, 2 komad od 4.5m, 2 komada od 5m. | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Isporuka razvodnog orman RO-EMP sa odgovarajućom zaštitom, koji služi za napajanje centralizovane arhitektura sistema za scensku mehaniku i asinhrone motore, sa centralnim PLC kontrolerom visokih performansi, sa nezavisnim kolom E-stop i E-stop tasterom sa integrisanim svetlom koje omogućava bezbedno električno isključenje svake elektromotorne povlake pomoću rastavljača. Sistem E-stop sa nezavisnim kolom treba biti kompatibilan sa postojećim sistemom, tako da aktiviranjem novog tastera ili postojećih E-stop tastera se bezbedno isključuju sve elektromotorne povlake, novoisporučene, kao i postojeće. Novi kontrolni razvodni orman treba da bude povezan sa postojećim ormanom scenske mehanike i potpuno kompatibilan sa postojećim sistemom. U postojeći kontroler sa ekranom osetljivim na dodir treba da bude integrisane i nove elektromotorne povlake. Treba da se zadrži postojeći ekran osetljiv na dodir, bez dodavanja novih ekrana osetljivih na dodir u sistem. Ponuđač treba da proširi postojeću softversku aplikaciju tako da moze da kontroliše nove elektromotnorne povlake ne narušavajući karakteristike i mogućnosti postojećeg sistema, kao i postojeće showfile u kontroleru scenske mehanike. Kontrola treba da obuhvata potpunu kontrolu novih elektromotornih povlaka, mogućnost postavljanja graničnih položaja radi sprečavanja udara, podešavanje brzine, podešavanje ubrzanja, podešavanje ograničenja opterećenja i mogućnost potpunog zaustavljanja u slučaju oktrivanja opasnosti, direktnu kontrolu jedne elektromotorne povlake ili grupe elektromotornih povlaka postojećih i novoisporučenih. Novoisporučene elektromotorne povlake treba da signaliziraju grešku i prosleđuju je na glavni kontrolni ekran, kao postojeće elektromotorne povlake. Kontrola treba da upravlja novim elektromotornim povlakama sa svim funkcijama, kao i sa postojećim elektromotornim povlakama. | kom | 1 |
| 3 | Isporuka i polaganje energetskih i signalnih kablova za povezivanje sistema scenske mehanike. | kom | 1 |
| 4 | Komplet nosača i mehaničkoh pribora za kačenje elektromotornih povlaka | kom | 1 |
| 5 | Demontaža postojeće gornje scenske mehanike. Demontaža šest postojećih elektromotornih povlaka za scenografiju sa pripadajućim motorima. Motori se nalaze na čeličnom rostu. Motori su proizvođača Demag, nosivosti 1000kg. Težina svakako od motora je oko 250kw i neophodno ih je spustiti sa visine rosta sa 10m preko odgovarajuće dizalice na scenu i odložiti u magacin investitora. | kom | 1 |
| 6 | Montaža, podešavanje i puštanje sistema u rad gornje scenske mehanike sa testiranjem kontrolnog sistema i svih traženih parametara od strane osobe sertifikovane od proizvođača elektromotornih povlaka i overom od strane licenciranog inžinjera IKS. Podešavanje treba da obuhvata i testiranje nosivosti elektromotornih povlaka sa statičkim opterećenjem od 125% SWL težine. | kom | 1 |
| 7 | Izrada projekta izvedenog objekta scenske mehanike | pauš | 1 |

- Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити детаљну техничку документацију произвођача понуђених добара (брошуре, изводе из каталога и др.) из које је могуће потпуно прецизно утврдити да понуђена добра поседују све захтеване карактеристике из спецификације Наручиоца. Ова документација је обавезни део понуде и може да буде на енглеском језику. Пожељно је да техничка документација буде поређана и нумерисана у складу са спецификацијом како би се јасно видело на коју позицију из спецификације се који део техничке документације односи.

- Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити извод из каталога, изјаву оверену од стране произвођача или други доказ из ког се несумњиво може утврдити да су све понуђене електромоторне повлаке усклађене са M3 – ISO 4301/1 као и са европском директивом о машинама EN 17206 (Сценска технологија – Машине за позорнице и друга продукцијска подручја – Захтеви за безбедност и контролу) односно са директивама Machinery Directive 2006/42/EC и Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. Ова документа могу бити на енглеском језику. Привредни субјект ком буде додељен уговор о јавној набавци у обавези је да, након потписивања уговора о јавној набавци, достави Declaration of conformity (Потврду о усаглашености) са наведеним европским директивама о машинама за сваку електромоторну повлаку.

- Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити прорачун оптерећења електромоторне повлаке по сајли оверен од стране инжењера са лиценцом MИ 06-03.1 (434)– одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије, радно ангажованог код привредног субјекта и одговорног за извршење овог дела јавне набавке.

- Ради обезбеђења компатибилности постојећег система сценске механике са системом горње сценске механике која се прибавља по овој јавној набавци, потребно је да стручно лице испред привредног субјекта лично изврши увид у постојећи систем на лицу места. У ту сврху неопходна је претходна посета објекту ради детаљног упознавања са постојећим техничким решењима и условима за интеграцију новог система, а на основу које посете ће Наручилац привредном субјекту издати потврду о обиласку локације. Контакт особа за договор о термину посете и обиласка локације је: Горан Говедарица, телефон: 066/623-5556, маил: goran.govedarica@snp.org.rs

| Место испоруке | Српско народно позориште, Позоришни трг 1, Н. Сад |
| --- | --- |
| Рок испоруке | 210 дана од дана потписивања уговора |
| Рок за извођење радова/ монтажу и пуштање у рад | 60 дана од позива наручиоца и увођења у посао, а након испоруке |
| Гарантни рок | минимум 2 године (24 месеца) |