#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

за  ЈНОП

систем за завесу за Велику сцену

број: 18/2025

| Ред.бр | опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набавка и испорука сценске шине за отварање сценске завесе минималних техничких карактеристика: шина за завесу треба да буде намењена за тешке завесе, да је у облику И-греде минималне висине 100мм. Шина треба да буде чврста и да је од екструдираног алуминијума која гарантује тихо клизање. Носивост шине униформно распоређене тежине треба да буде минимално 200кг/м, када је размак између тачака ослонца 1,5м или више. Дижина И-греда треба да буде 24м и треба да се састоји из два елемента по 12м, који се на средини спајају са преклапајућим елементима који препуштају завесу како би се избегла празнина у средини. Шина је намењена за хоризонтално отварање свечане завесе. Отварање завесе треба да се врши помоћу електро мотора који је део система, систем електро погона користи уже које служи за кретање сценских завеса на сценској шини. Треба да се састоји од моторне јединице, преноса са ужетом и контролне јединице. Сви прикључци треба да буду направљени помоћу утикача. Мотор треба да буде контролисан помоћу фреквентног регулатора са РФИ филтером. Електрични мотор треба да има момент од минимално 12Нм, брзина канапа треба да буде подесива од 0 до 42цм/сец, са снагом конапа од максимално 300Н. Помоћу контроле електро мотора треба да буде могуће отварање и затварање завесе и да је могуће подесити брзину отварања.Систем контроле отварања и затварања завесе треба да има крајње прекидаче за отворено и затворено. Уз сценску шину се испоручују и колица која се померају по И-греди, на која се качи сценска завеса, колица треба да имају и куку на коју је могуће окачити постојећу сценску завесу. Колица треба да се састоје од минимално четири точка и да су комаптибилни са И-гредом која се испоручује. | 1 |
| 2 | Механички носачи и прибор за монтажу сценске шине | 1 |
| 3 | Демонтажа постојеће сценске шине за сценску завесу. Монтажа сценске шине која се испоручује овом набавком. Подешавање рада сценске шине, подешавање крајњих прекидача, пуштање система у рад. Монтажа постојеће сценске завесе на нову сценску шину. | 1 |

Напомена: артикли из спецификације морају бити нови и некоришћени.

Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити детаљну  техничку документацију произвођача понуђених добара (брошуре, изводе из каталога идр.) за ставку 1. техничке спецификације из које је могуће потпуно прецизно утврдити да понуђено добра поседују све захтеване карактеристике из спецификације Наручиоца. Ова документација је обавезни део понуде и може да буде на енглеском језику

Место испоруке: Српско Народно Позориште, Позоришни трг 1, Нови Сад

Рок испоруке: највише 30 дана од дана потписивања уговора

Рок за извођење радова/монтажа и пуштање у рад: највише 30 дана од позива наручиоца и увођења у посао, а након испоруке

Гарантни рок: минимум 2 године (24 месеца).