ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

За ЈНОП 23/2025- замена и инсталација бочних цугова на сцени „Пера Добриновић“

| Назив привредног субјекта |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| МБ: |  |
| ПИБ: |  |
| Контакт особа |  |
| Тел и маил адреса |  |

| Р.б. | опис | Јед. мере | кол | Цена по јед.мере без ПДВ | Цена по јед.мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaštita kompletnog poda tokom izvođenja radova u prostoriji orkestra | m² | 140 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih vrata i metalnog okvira sa odvoženjem na deponiju sa utovarom (ukoliko investitor ne odluči drugačije) | Pauš | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Proširivanje otvora za vrata u AB zidu za aluminijumska vrata 1200x2100 Obeležavanje i ručno izbijanje otvora za nova vrata u postojećem zidu. Uključeno odnošenje šuta, grubo poravnavanje i priprema ivica otvora za ugradnju vrata. Po potrebi postavljanje čeličnog ojačanja nadvoja (L-profil ili cevasti okvir). | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Izbijanje otvora za vrata u AB zidu za PP vrata 1000x2100mm i izbijanje za novi prolaz u zidu Obeležavanje i ručno izbijanje otvora za nova vrata u postojećem zidu. Uključeno odnošenje šuta, grubo poravnavanje i priprema ivica otvora za ugradnju vrata. Po potrebi postavljanje čeličnog ojačanja nadvoja (L-profil ili cevasti okvir). | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Zidarska obrada zidova, kao priprema za montažu novih vrata kao i završna zidarska obrada nakon ugradjivanja novih | Pauš | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih gazišta i nabavka novih metalnih gazišta sa čelom. Obrada i priprema površina konstrukcije, ugradnja novih gazišta i njihovo pričvršćivanje. Uključeno farbanje metalne konstrukcije zaštitnom bojom (1 sloj antikorozivne + 2 sloja završne boje). 31+25x150cm | kom | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Demontaža postojećeg podesta kao i nabavka novog obloge podesta metalnim profilima. Obrada i priprema površina konstrukcije, ugradnja podesta. Uključeno farbanje metalne konstrukcije zaštitnom bojom (1 sloj antikorozivne + 2 sloja završne boje). 142x150cm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Izrada i montaža metalne konstrukcije stepeništa (visina 2,40 m; dužina 4m) od čeličnih profila po uzorku na postojeće stepenište.Uključeno sečenje, zavarivanje, montaža i ankerisanje konstrukcije u pod i zid.Površinska zaštita antikorozivnim premazom i završnim slojem boje.Ugradnja rukohvata i nosača gazišta i čela. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Zatvaranje novog stepeništa (pp pločama), a sve po uzorku na postojeće stepenište (2 kom inprovizovanih otvora) i zatvaranje postojećeg stepeništa pp pločama sa 2 kom inprovizovanih otvora za odlaganje instrumenata sa 2 kom šperovanih vrata po stepenišnom kraku | Pauš | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1900x2200mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1000x2100mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata 1200x2100mm po meri U cenu uračunata brava, kvake, dihtung guma i okov. Montaža na pripremljen otvor, nivelisanje, zaptivanje i obrada spojeva. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Premeštanje postojeće rasvete unutar novo izgradjene prostorije, a u okviru garderobe (kafe kuhinje) u Armstrong plafonu. Uključeno: demontaža postojeće rasvete i elektroinstalacija, prilagođavanje i montaža nove rasvete, produžavanje/skraćivanje kablova, ugradnja novih instalacija prema potrebama, provera ispravnosti rasvete, te vraćanje plafona u zahtevano stanje | kom | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Izrada pregradnog zida od GK ploča debljine d=10cm sa ispunom mineralne vune, obrada spojeva, fugovanje Uključeno: Priprema podloge (čišćenje, postavljanje profila). Montaža profila i ploča. Obrada spojeva (fugovanje i šmirglanje). | m² | 56,5 |  |  |  |  |
| 15 | Molerski radovi – gletovanje i bojenje zidova Izvođenje kompletnih molerskih radova na zidnim površinama, uključujući pripremu podloge, gletovanje i bojenje svih zidova. Radovi obuhvataju: •čišćenje i pripremu zidnih površina, •nanošenje glet mase u 2 ruke radi postizanja glatke i ravne podloge za završnu obradu, •brušenje i pripremu za farbanje, •bojenje zidnih površina u dva nanosa poludisperzionom bojom u belo Svi radovi se izvode po pravilima struke, uz upotrebu kvalitetnih materijala i odgovarajućih alata. | m² | 281 |  |  |  |  |
| 16 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog protivpožarnog (PP) plafona sa čeličnim ojačanjima podbinskog prostora u hodniku ispod velike scene. Radovi obuhvataju demontažu postojećeg plafona, nabavku i montažu novog PP plafona na metalnoj potkonstrukciji sa oblogom od gips-kartonskih protivpožarnih ploča, uključujući završnu obradu i farbanje | m² | 65 |  |  |  |  |
| 17 | Montaža i korišćenje pokretne skele tokom izvođenja radova | pauš | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО= |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: __________________ динара

ПДВ: _________________ динара

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: __________________ динара

Привредни субјект у колону 5 уписује јединичну цену без ПДВ-а, у колону 6 јединичну цену са ПДВ-ом, у колону 7 укупну цену без ПДВ-а, и у колону 8 укупну цену са ПДВ-ом. У последњем делу обрасца, привредни субјект уноси укупан износ понуде без ПДВ-а, затим износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом, као и висину аванса ако исти захтева.

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим зависним трошковима које привредни субјект има у реализацији предметне набавке. За оцену понуда ће се узимати укупна вредност понуде без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.