ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ са ОБРАСЦОМ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

За ЈНОП 39/2025- радови на отварању другог излаза из пробне оркестарске рупе у згради СНП-а

| Р.б. | опис | Јед. мере | кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaštita kompletnog poda tokom izvođenja radova u prostoriji orkestra | m² | 140 |
| 2 | Demontaža postojećih vrata i metalnog okvira sa odvoženjem na deponiju sa utovarom (ukoliko investitor ne odluči drugačije) | Pauš | 1 |
| 3 | Proširivanje otvora za vrata u AB zidu za aluminijumska vrata 1200x2100 Obeležavanje i ručno izbijanje otvora za nova vrata u postojećem zidu. Uključeno odnošenje šuta, grubo poravnavanje i priprema ivica otvora za ugradnju vrata. Po potrebi postavljanje čeličnog ojačanja nadvoja (L-profil ili cevasti okvir). | kom | 1 |
| 4 | Izbijanje otvora za vrata u AB zidu za PP vrata 1000x2100mm i izbijanje za novi prolaz u zidu Obeležavanje i ručno izbijanje otvora za nova vrata u postojećem zidu. Uključeno odnošenje šuta, grubo poravnavanje i priprema ivica otvora za ugradnju vrata. Po potrebi postavljanje čeličnog ojačanja nadvoja (L-profil ili cevasti okvir). | kom | 2 |
| 5 | Zidarska obrada zidova, kao priprema za montažu novih vrata kao i završna zidarska obrada nakon ugradjivanja novih | Pauš | 1 |
| 6 | Demontaža postojećih gazišta i nabavka novih metalnih gazišta sa čelom. Obrada i priprema površina konstrukcije, ugradnja novih gazišta i njihovo pričvršćivanje. Uključeno farbanje metalne konstrukcije zaštitnom bojom (1 sloj antikorozivne + 2 sloja završne boje). 31+25x150cm | kom | 14 |
| 7 | Demontaža postojećeg podesta kao i nabavka novog obloge podesta metalnim profilima. Obrada i priprema površina konstrukcije, ugradnja podesta. Uključeno farbanje metalne konstrukcije zaštitnom bojom (1 sloj antikorozivne + 2 sloja završne boje). 142x150cm | kom | 1 |
| 8 | Izrada i montaža metalne konstrukcije stepeništa (visina 2,40 m; dužina 4m) od čeličnih profila po uzorku na postojeće stepenište.Uključeno sečenje, zavarivanje, montaža i ankerisanje konstrukcije u pod i zid.Površinska zaštita antikorozivnim premazom i završnim slojem boje.Ugradnja rukohvata i nosača gazišta i čela. | kom | 1 |
| 9 | Zatvaranje novog stepeništa (pp pločama), a sve po uzorku na postojeće stepenište (2 kom inprovizovanih otvora) i zatvaranje postojećeg stepeništa pp pločama sa 2 kom inprovizovanih otvora za odlaganje instrumenata sa 2 kom šperovanih vrata po stepenišnom kraku | Pauš | 1 |
| 10 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1900x2200mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | kom | 1 |
| 11 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1000x2100mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Kom | 1 |
| 12 | Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata 1200x2100mm po meri U cenu uračunata brava, kvake, dihtung guma i okov. Montaža na pripremljen otvor, nivelisanje, zaptivanje i obrada spojeva. | kom | 1 |
| 13 | Premeštanje postojeće rasvete unutar novo izgradjene prostorije, a u okviru garderobe (kafe kuhinje) u Armstrong plafonu. Uključeno: demontaža postojeće rasvete i elektroinstalacija, prilagođavanje i montaža nove rasvete, produžavanje/skraćivanje kablova, ugradnja novih instalacija prema potrebama, provera ispravnosti rasvete, te vraćanje plafona u zahtevano stanje | kom | 3 |
| 14 | Izrada pregradnog zida od GK ploča debljine d=10cm sa ispunom mineralne vune, obrada spojeva, fugovanje Uključeno: Priprema podloge (čišćenje, postavljanje profila). Montaža profila i ploča. Obrada spojeva (fugovanje i šmirglanje). | m² | 56,5 |
| 15 | Molerski radovi – gletovanje i bojenje zidova Izvođenje kompletnih molerskih radova na zidnim površinama, uključujući pripremu podloge, gletovanje i bojenje svih zidova. Radovi obuhvataju: •čišćenje i pripremu zidnih površina, •nanošenje glet mase u 2 ruke radi postizanja glatke i ravne podloge za završnu obradu, •brušenje i pripremu za farbanje, •bojenje zidnih površina u dva nanosa poludisperzionom bojom u belo Svi radovi se izvode po pravilima struke, uz upotrebu kvalitetnih materijala i odgovarajućih alata. | m² | 281 |
| 16 | Demontaža postojećeg i ugradnja novog protivpožarnog (PP) plafona sa čeličnim ojačanjima podbinskog prostora u hodniku ispod velike scene. Radovi obuhvataju demontažu postojećeg plafona, nabavku i montažu novog PP plafona na metalnoj potkonstrukciji sa oblogom od gips-kartonskih protivpožarnih ploča, uključujući završnu obradu i farbanje | m² | 65 |
| 17 | Montaža i korišćenje pokretne skele tokom izvođenja radova | pauš | 1 |

- ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број [1] | Опис радова [2] | Материјал/опрема и захтевани критеријуми [3] | Произвођачи [4] | Модел [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1900x2200mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Dvokrilna PP vrata sa staklom. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Način dokazivanja: Važeći izveštaj o ispitivanju izdat od akreditovanog tela. |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata) Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1000x2100mm Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu. Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu. Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Dvokrilna PP vrata sa staklom. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Način dokazivanja: Važeći izveštaj o ispitivanju izdat od akreditovanog tela. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |